해외 수소충전소 인허가 제도 조사

미국(캘리포니아) 편

한국 고압가스 안전관리법 체계와의 비교를 중심으로

2026 WE-Meet 프로젝트 · 수소시설 인허가 AI 가이드 팀

작성자:                    소속:                    작성일: 2026. 9. 4.

요약

미국은 수소충전소 인허가를 연방이 아니라 주와 지방정부가 관할합니다. 안전거리와 같은 구체적인 시설 기준은 연방법에 없고, 주 소방법과 지방정부가 채택한 민간 표준(NFPA 2)에 담겨 있습니다. 환경검토는 사업 규모가 아니라 해당 허가가 재량적 판단을 수반하는지에 따라 적용 여부가 갈립니다. 캘리포니아는 2022년과 2024년 두 차례 주법 개정으로 수소충전소 허가 절차를 단축했습니다. [1][2][4]

한국이 중앙정부의 시행규칙과 KGS Code로 전국에 동일한 기준을 적용하는 것과 달리, 미국은 어느 도시에 설치하느냐에 따라 적용 기준과 절차가 달라집니다. 이 점이 두 나라 제도의 가장 큰 차이입니다.

1. 규제 권한의 구조

한국은 고압가스 안전관리법 시행규칙 별표에 제1종보호시설과의 안전거리(17m 등)가 수치로 명시되어 있고, 이 기준이 전국에 동일하게 적용됩니다.

미국은 헌법상 안전과 건축에 관한 규제 권한이 주에 있습니다. 연방정부가 관여하는 영역은 근로자 안전(OSHA), 운송(교통부), 배출(환경보호청) 세 가지에 한정되며, 충전소의 입지와 이격거리 같은 시설 기준은 주와 지방정부가 정합니다. [4]

| 층위 | 역할 | 한국의 대응 기관 |
| --- | --- | --- |
| 연방 | 운송, 근로자 안전, 배출 규제. 충전소 입지 기준은 없음 | 해당 없음 |
| 주 | 시설 기준의 실질적 근거. 캘리포니아는 주 소방법(California Fire Code)이 모든 지방정부에 적용되고, 환경검토도 주법(CEQA)에 따름 | 시행규칙 및 별표 |
| 지방(시·카운티) | 실제 허가권자. 소방서 또는 건축허가 부서가 승인하며, 용도지역과 조례도 지방정부가 정함 | 시·군·구청 |

한국은 시행규칙이 전국에 하나이지만, 미국은 주마다 다르고 같은 주 안에서도 지방정부마다 채택한 기준과 절차가 다릅니다.

2. 민간 표준의 법적 지위

수소 시설의 상세 기준서는 NFPA 2(Hydrogen Technologies Code)입니다. 미국화재예방협회(NFPA)라는 민간단체가 제정한 표준으로, 그 자체는 법률이 아닙니다. 그러나 주나 지방정부가 이를 자기 관할의 기준으로 채택하면 법과 같은 강제력을 갖습니다. 실무에서 참조하는 기준은 법전이 아니라 이 표준이며, 전기설비(NFPA 70) 등도 같은 방식으로 운용됩니다. [4]

한국의 KGS Code와 역할이 같습니다. 둘 다 법이 위임한 최종 상세기준입니다. 다만 KGS Code는 공공기관인 한국가스안전공사가 제정하고 법령이 직접 위임하는 반면, NFPA 2는 민간이 제정하고 지방정부가 채택합니다. 따라서 미국에서는 어느 지방정부가 몇 년판을 채택했는지까지 확인해야 실제 적용 기준을 알 수 있습니다.

3. 필요한 허가의 종류

사업 형태와 부지 조건에 따라 필요한 허가가 달라집니다. 자료에서 자주 쓰이는 AHJ(Authority Having Jurisdiction)는 관할 승인권자를 뜻하며, 소방서장일 수도 건축부서장일 수도 있어 특정 기관명 대신 이렇게 통칭합니다. [1][5]

| 허가 | 담당 기관 | 적용 조건 |
| --- | --- | --- |
| 건축허가(Building Permit) | 시·카운티 건축부서 | 충전설비 설치 시 항상 필요 |
| 소방 승인(Fire Permit) | 관할 소방서 | 안전거리와 방호 기준 적합 여부 확인. 사실상 모든 사업에 해당 |
| 조건부 사용허가(Conditional Use Permit) | 도시계획부서 | 용도지역이 바로 맞지 않을 때. 주민의견 수렴과 환경검토가 뒤따름 |
| 환경검토(CEQA) | 해당 인허가 기관 | 허가가 재량적일 때. 면제 사례도 많음 |
| 대기 배출허가 | 지역 대기관리국(Air District) | 개질기 등 배출설비를 둘 때. 부지 내 수소 생산이 없으면 대개 해당 없음 |

4. 환경검토의 적용 기준

한국의 환경영향평가법은 사업 규모가 기준을 넘으면 적용됩니다. 캘리포니아 환경품질법(CEQA)은 사업 규모가 아니라 해당 허가가 재량적(discretionary)인지에 따라 적용됩니다.

재량적 허가란 담당 공무원이 승인 여부를 판단하는 허가로, 조건부 사용허가가 대표적입니다. 반대로 요건을 충족하면 반드시 내주어야 하는 허가(건축허가 등)는 비재량적(ministerial) 허가로 분류되어 환경검토 대상이 아닙니다. 실제 사례로 애너하임의 한 수소충전소 개선사업은 조건부 사용허가를 받으면서 소규모 설치 사유로 CEQA 면제 처리되었습니다. 이러한 판단 기록은 CEQAnet에 공개되어 선례를 조회할 수 있습니다. [6]

5. 최근 입법 동향

캘리포니아는 최근 두 차례 주법 개정으로 수소충전소 허가 절차를 단축했습니다.

SB 1291(2022): 모든 시와 카운티가 수소충전소에 대한 신속 인허가(streamlined permitting) 절차를 마련하도록 의무화했습니다. [1]

SB 1418(2024): 산업 또는 상업 용도지역에 위치하고, 주거 세대가 없으며, 기존에 주유소였던 부지의 수소충전소는 건축허가와 같은 비재량 허가로 행정 승인하도록 했습니다. 심사 범위도 보건과 안전 요건으로 제한됩니다. 조례 제정 기한은 인구 25만 이상 지방정부는 2025년 9월, 미만은 2028년 9월입니다. [2][3]

SB 1418의 핵심은 허가의 성격을 비재량으로 전환한 데 있습니다. 재량 판단이 없으면 CEQA가 발동하지 않으므로, 환경법을 개정하지 않고도 허가 하나의 성격을 바꾸어 절차 전체를 단축한 셈입니다. [3]

6. 한국 제도와의 비교

| 항목 | 한국 | 캘리포니아 |
| --- | --- | --- |
| 기준 수치 제정 주체 | 중앙정부 (시행규칙 별표, KGS Code) | 주와 지방정부 (Fire Code, NFPA 2) |
| 허가권자 | 시장·군수·구청장 | 소방서장 또는 건축부서 (AHJ) |
| 최종 상세기준 | 공공기관 제정 (한국가스안전공사) | 민간 표준 채택 (NFPA) |
| 환경검토 적용 기준 | 사업 규모 | 허가의 재량성 여부 |
| 지역 간 편차 | 전국 동일 | 시·카운티마다 상이 |
| 최근 동향 | 규제특례를 통한 개별 완화 | 입법을 통한 절차 단축 (SB 1291, SB 1418) |

팀 챗봇 개발 관점에서 보면, 한국 관련 질문은 법 조문을 찾으면 답이 되지만 미국 관련 질문은 설치 지역을 먼저 확인해야 답할 수 있습니다. 미국 자료를 챗봇에 반영할 때는 지역 정보를 입력받는 구조가 필요합니다.

7. 추가 확인이 필요한 사항

대기 배출허가가 수소충전소에 일반적으로 적용되는지는 확인하지 못했습니다. 대기관리국마다 기준이 다르고, 부지 내 수소 생산 여부에 따라 달라집니다.

캘리포니아가 현재 NFPA 2의 몇 년판을 채택하고 있는지 확인이 필요합니다.

SB 1418 시행 이후 실제 허가 소요 기간이 얼마나 단축되었는지에 대한 통계는 찾지 못했습니다.

참고 자료

아래 자료는 모두 2026년 8월에 온라인으로 확인했습니다.

[1] 캘리포니아 주정부 경제개발청(GO-Biz), Hydrogen Readiness 안내 페이지
https://business.ca.gov/industries/zero-emission-vehicles/hydrogen-readiness/

[2] 캘리포니아 주 상원 제30선거구(Archuleta 의원실), SB 1418 서명 보도자료 (2024)
https://sd30.senate.ca.gov/news/press-release/governor-signs-archuleta-bill-streamline-permitting-process-hydrogen-fueling

[3] California County News, Public Law Update: Expedited Review of Hydrogen Fueling Station Permits (SB 1418) (2025. 2.)
https://www.californiacountynews.org/news/2025/02/burke-public-law-update-expedited-review-hydrogen-fueling-station-permits-sb-1418

[4] 미국 에너지부 H2Tools, Codes, Standards & Permitting Tools
https://h2tools.org/codes-standards-permitting-tools

[5] CALSTART EnergIIZE, Hydrogen Fueling Station Permitting Guide (2022. 6.)
https://energiize.org/wp-content/uploads/2025/09/6-06-2022-Permitting-H2.pdf

[6] 캘리포니아 CEQAnet, Iwatani 수소충전소 사례 (문서번호 2021060125)
https://ceqanet.lci.ca.gov/2021060125